Universidade Estadual de Londrina.

Especialização Ciência da Computação.

Redes de Computadores.

Professora: Dra. Liane Tarouco.

Prova final.

Nome: Alexandre Bertan Veiga.     E-Mail: abveiga@sercomtel.com.br

Responda sucintamente, colocando suas respostas num arquivo HTML que deverá ser entregue ao final da prova. O arquivo deverá ser nomeado como provaiii.html (onde iii são as iniciais de seu nome).Se preferir, imprima esta prova, escreva suas respostas e entregue-a em papel.

Não esqueça de colocar seu nome na prova, em qualquer dos casos.

1.Para que serve o protocolo ARP da arquitetura TCP/IP?

É utilizado quando o host não sabe o endereço completo do host destino, conhece apenas o número IP.

2.Que tipo de informação fica registrada num servidor DNS?

Contém o nome da máquina e seu endereço IP.

3.Qual a diferença entre FTP e TFTP?

A principal diferença entre os protocolos esta no fato que o TFTP é um modelo mais simples do FTP, pois não possui nenhum tipo de mecanismo de segurança e como está baseado no protocolo UDP, não se pode confiar na integridade de suas transmissões.

4.Compare o endereçamento usado no protocolo IP com o endereçamento usado no protocolo X.25.

Os endereços IP são composto em quatro bytes, onde cada bytecontém um número. Os números são separados por pontos e se dividem em endereços de rede e endereço local. O endereço de rede, que é fornecido pela InterNIC, contém a a parte do endereço que se refere `a rede principal e às subnets. Ele esta representado nos três primeiros bytes do número IP. O endereço local é atribuido pelo administrador do host. Ele ocupa o último byte e serve para identificar máquinas locais.

O protocolo X.25 é composto por 8 números fornecidos e quatro destes números são fornecidos pela Embratel. Possui: flags, address, controle, informação, fcs, flags.

5.Se você tem uma rede local com muitos PCs e o tráfego entre eles e 3 servidores é muito elevado, o que faria para     resolver o problema? Considere que a maior parte do tráfego ocorre entre os PCs e os três servidores, isto é, praticamente inexiste tráfego de PC-cliente a PC-cliente.

Deve ser analisado primeiramente a causa do tráfego na rede.

Caso o problema de tráfego seja causado por uma saturação na demanda por determinado recurso, deve-se então aumentar o número de servidores desse recurso.

Caso for constatado que o problema esta na largura de banda disponível na rede pode-se utilizar switches. Com a utilização de switches em uma rede local, consegue-se uma certa da rede, criando redes virtuais; portanto gerenciando melhor o tráfego na rede.

6.Suponha que o roteador A do diagrama abaixo, trabalhe apenas com o protocolo de roteamento RIP. Por onde ele irá reencaminhar o tráfego proveniente da Intranet  B, destinado à Intranet A. Explique sua resposta. (ver figura).

O protocolo de roteamento RIP mantém tabelas de endereçamento que lhe permitem direcionar os pacotes de dados de forma mais rápida, utilizando as "distâncias mais curtas". O tráfego de B para A deverá ser direcionado pelo caminho mais curto, portanto como exite uma ligação direta entre o roteador B e o roteador A (linha 28.8 Kbps) o fluxo será transmitido por ela. O outro caminho (10 Mbps) não será utilizado porque o fluxo pode passar por mais de um roteador até chegar ao destino, retardando a performance de transmissão.

7.Aponte uma diferença e uma semelhança entre os protocolos HDLC e SNA.

Comparando os protocolos HDLC e SDLC(SNA):

Tem como semelhança: os dois protocolos quanto a forma de conexão permite conexões ponto-a-ponto e multiponto.

Tem como diferença: um é orientado a bit e outro orientado `a frame.

8.Supondo que o tráfego entre um roteador X e outro roteador Y ocupe em média 90 % da capacidade do canal, quantos pacotes em média estarão no buffer de saída do roteador X?

90 %  rho=0,9

PACOTES=  0,9 / (1-0,9)

PACOTES=  0,9 / 0,1

PACOTES= 9

9.Qual a vazão líquida de dados num canal usando o protocolo HDLC, operando full-duplex com janela igual a 7 frames? Considere que esteja sendo usado: blocos de 1024 caracteres, velocidade de 64 Kbps com transmissão síncrona, a taxa de erros do canal é a normal (1 x 10-5) com rajadas de 5 bits (isto significa que K3=0.2), desconsidere o tempo de processamento na transmissão e na recepção bem como o tempo de propagação pois são muito pequenos.

VLD=?

M=1024

C=6

K1=8

K2=8

K3=0,2

E=0,00001

R=64000/8 =8000

detat=0

VLD=((1024-6).8.(1-8.0,2.0,00001) EXP 1024) / (1024/8000) + 0

VLD=((1018).8.(1-0,000016) EXP 1024) / 0,128

VLD=(8144.(0,999984) EXP 1024) / 0,128

VLD=(8144.0,9837493) EXP 0,128

VLD=(8011,6543) / 0,128

VLD=62591,049 bits/segundo

10.Questão livre: Discorra sobre algum prolema encontrável no projeto de redes e suas possíveis soluções.

Problema: uma rede local, trabalhando com a topologia de barramento e com elevado fluxo de informações que devem ser atualizadas no banco de dados on-line ou em curto espaço de tempo.

Na utilização da topologia de barramento, ao desligarmos uma das estações de trabalho o trafego da rede para.

Portanto uma razoavél solução para este problema pode ser a troca da topologia utilizada. Se utilizarmos a topologia de rede em "estrela", pode-se por exemplo desligar uma das máquinas conectadas na rede e fluxo de informação continua normalmente. Os procedimentos que normalmente eram executados na estação desligada, podem ser realizados em qualquer outra estação da rede.