Especialização Ciência da Computação

Redes de Computadores

Prova final

Nome: Luiz Carlos Medalha

Responda sucintamente, colocando suas respostas num arquivo HTML que deverá ser

entregue ao final da prova. O arquivo deverá ser nomeado como provaiii.html (onde iii são as iniciais de

seu nome)

Se preferir, imprima esta prova, escreva suas respostas e entregue-a em papel.

Não esqueça de colocar seu nome na prova, em qualquer dos casos

1.Para que serve o protocolo ARP da arquitetura TCP/IP?

Para encotrar o endereço físico da placa de rede de uma máquina, conhecendo-se apenas o seu endereço IP.

2.Que tipo de informação fica registrada num servidor DNS?

O nome de uma máquina e seu endereço IP. O DNS fornece o IP da máquina baseado no nome fornecido.

3.Qual a diferença entre FTP e TFTP?

O FTP usa os serviços do protocolo TCP. Por isso é confiável. Já o TFTP é mais simples e usa o protocolo UDP para transportar informações. Isso não confere confiabilidade, mas sim velocidade um pouco maior.

4.Compare o endereçamento usado no protocolo IP com o endereçamento usado no protocolo X.25

No X.25 nível 3, é necessário estabelecer a conexão e o endereço usado do ETD destino é dado por um número como por exemplo: 12222917 (Caixa Econômica Federal - RENPAC), e para especificar uma aplicação particular, pode ser usado sub-endereçamento com até 3 dígitos ao final do endereço de rede ou uma string no campo DADOS DO USUÁRIO.

O IP não estabelece conexão, os endereços possuem 3 classes A, B, C (obs: D=Multicast, E=reservado) e não pode referenciar uma aplicação particular. Esta tarefa cabe ao TCP/UDP, que assiciam a porta (serviço) ao endereço IP, formando um SOCKET.

5.Se você tem uma rede local com muitos PCs e o tráfego entre eles e 3 servidores é muito elevado, o

que faria para resolver o problema? Considere que a maior parte do tráfego ocorre entre os PCs e os

três servidores, isto é, praticamente inexiste tráfego de PC-cliente a PC-cliente.

Isolaria as redes, instalando Switchs como um nó central entre as 3 redes. Isto faz com que o tráfego interno de cada rede não circule no cabeamento das outras duas.

6.Suponha que o roteador A do diagrama abaixo, trabalhe apenas com o protocolo de roteamento

RIP. Por onde ele irá reencaminhar o tráfego proveniente da Intranet    B, destinado à Intranet A.

Explique sua resposta.

O roteador irá reencaminhar    o tráfego pelo canal de 28.8 Kbps devido ao fato de o RIP ser um protocolo que trabalha com métrica baseada em hops, ou seja, a quantidade de roteadores por onde passará a mensagem da origem até o destino, o que nos indica que o canal de 28.8 Kbps possui apenas 1 unidade (ele próprio), enquanto que o outro canal teríamos 2 roteadores.

7.Aponte uma diferença e uma semelhança entre os protocolos HDLC e SNA

O protocolo HDLC é usado na arquitetura OSI, tendo como seu correspondente na arquitetura SNA o protocolo SDLC (de onde foi derivado).Ambos atuam na camada de enlace de dados.

Os dois protocolos trabalham com o modo síncrono de transferência de dados.

O HDLC trabalha com janelas deslizantes (sliding Window) de modo normal (3 bits) e modo estendido (8 bits)

8.Supondo que o tráfego entre um roteador X e outro roteador Y ocupe em média 90 % da

capacidade do canal, quantos pacotes em média estarão no buffer de saída do roteador X?

(rô) = 0,90

Tamanho médio da fila= (rô)/[1-(rô)]

Tamanho médio da fila = 0,90/(1-0,90)

Tamanho médio da fila = 9 pacotes

9.Qual a vazão líquida de dados num canal usando o protocolo HDLC, operando full-duplex com

janela igual a 7 frames? Considere que esteja sendo usado:

blocos de 1024 caracteres

velocidade de 64 Kbps com transmissão síncrona

a taxa de erros do canal é a normal (1 x 10-5) com rajadas de 5 bits (isto significa que K3=0.2)

desconsidere o tempo de processamento na transmissão e na recepção bem como o tempo de

propagação pois são muito pequenos

Considerando que a transmissão é full-duplex, a confirmação dos pacotes iniciais chegam antes de acabar a transmissão do 7º pacote. Isto permite que a transmissão seja contínua.

M = 1024

C = 6

K1 = 8

K2 = 8

K3 = 0,2

E = 1 x 10-5

R = 8000

T = 0

Aplicando-se a fórmula de vazão VLD = (M-C) * K1 * (1 - K2 * K3 * E)M / [(M/R) + T]

Chegamos à resposta de VLD = 62.591 bps

10.Questão livre: Discorra sobre algum problema encontrável no projeto de redes e suas possíveis

soluções

Supondo várias redes IP interligadas com roteadores e estes estejam trocando suas mensagens a cada 30 segundos, configuração padrão para o protocolo RIP. Este tráfego causado pela troca de tabelas pode tornar-se tão intenso, a ponto de prejudicar a comunicação entre as estações (motivo de existência da rede). A solução para este problema seria reconfigurar os roteadores para que não atualizem suas tabelas, ou ainda, aumentar o tempo de troca de informações (RIP) entre os roteadores.

A primeira solução somente deve ser aplicada se tivermos poucos roteadores e mesmo assim corre-se o risco de errar na atualização das tabelas, via intervenção humana. A Segunda solução seria a ideal.